Le Générateur Basse Fréquence GBF

## Présentation

Le Générateur Basse Fréquence est un dipôle générateur de tension variable	Symbole

La tension est générée par rapport à la masse (0V).

Rappel

- Un signal périodique est caractérisé par une forme, des amplitudes (instantanée, crête, crête à crête, moyenne) et une fréquence. Le GBF permet pour une gamme forme, tension, fréquence de générer ce signal.

## Réglages (les plus courants)

### Sortie réglable « OUTPUT »

Sortie signal réglable en forme, amplitude et fréquence

La forme 	- Signal carré :

- Signal sinusoïdal :

- Signal triangulaire :

La gamme de fréquence permet de choisir le décade (dizaine) dans laquelle se situe la fréquence du signal 		(généralement 1hz, 10hz, 100hz ….1Mhz)

Le réglage dans la gamme permet d’ajuster la fréquence.

La gamme de l’atténuateur permet de choisir le taux de division du signal de sortie :		0db : pas de division

-20db division par 10

40db division par 100

Le réglage de l’amplitude dans la gamme permet d’ajuster la valeur de l’amplitude crête à crête de la composante alternative du signal.

Le réglage de «l’offset » permet d’ajuster la tension continue de décalage  du signal.

Rappel : la tension de décalage ou composante continue (0Hz)

d’un signal, est sa valeur moyenne.

- Remarque : dans la plus part des utilisations l’offset est nulle.

- (le signal évolue autour de 0V)

### Sortie fixe « TTL OUT »

Sortie signal carré compatible avec les circuits logiques TTL

réglable uniquement en fréquence.

## Mise en oeuvre

Remarque : la mise en œuvre d’un GBF est associée généralement à celle de l’oscilloscope qui permet de visualiser le signal.

Connecter un cordon entre la sortie OUTPUT du GBF, (cas le plus courant) à une entrée Y de l’oscilloscope.

Mettre sous tension les appareils.

Régler :

La forme du signal :

Sélectionner la forme du signal : sinusoïdal, carré, triangulaire.

L’amplitude du signal :

Sélectionner  la gamme de tension de l’atténuateur : 0db, -20db, -40db.

Régler l’amplitude crête à crête de la composante alternative du signal de sortie. (Oscilloscope sur AC).

On peut utiliser un voltmètre alternatif à condition d’avoir un signal sinusoïdal de basse fréquence

(40Hz f 400Hz) sans offset. L’appareil indique dans ce cas la valeur efficace du signal.

Régler si nécessaire, l’offset (tension de décalage). (Oscilloscope sur DC)

On peut utiliser un voltmètre continu.

La fréquence :

Sélectionner la gamme de fréquence du signal de sortie : 1,10,100,1k…

Régler la fréquence dans la gamme : réglage grossier puis fin.

## Annexe

### Le cordon BNC

Fixation par une baïonnette.

Câble coaxial 50

Sortie signal

Crocodile rouge

Masse

Crocodile Noire

Signal

Masse

### Autres réglages sorties et entrées

L’entrée compteur permet de mesurer la fréquence d’un signal extérieur.

L’entrée VCF permet à l’aide d’un signal extérieur de moduler en fréquence le signal du GBF.