Résumé sur le PIC16F84					JC

### Présentation

Le PIC 16F84 se présente sous la forme d'un boîtier DIP 18 broches. Ses fonctionnalités en font l’un des plus simples des microcontrôleurs 8bits.

Ses principales caractéristiques :
1024 mots de 14 bits de mémoire programme
68 mots de 8 bits de RAM
64 mots de 8 bits de EEPROM
Vitesse d'exécution allant jusqu'à 20 MHz, permettant l'exécution d'un cycle à 200 ns.
13 entrées/sorties programmables
1 timer  8 bits, avec prescaler (pré diviseur) programmable.

1 chien de garde

### Brochage

### Architecture

### Mémoires

Le Pic16F84 est basé sur une architecture Harvard. Il y a séparation des bus de données et d’instructions ainsi que de l’espace adressable.

#### Mémoire programme « ROM »

Les instructions sont stockées sur 14bits dans une zone mémoire qui s’étend entre 000h et 1FFh (1024 cases mémoires de type flash)

Il y a 2 adresses réservées pour les vecteurs de reset et d’interruption.

Le processeur possède une pile de 8 niveaux pour gérer l’adresse de retour de sous programme.

#### Mémoire données « RAM »

| La mémoire donnée correspond aux registres (8bits) vus par l’unité centrale. | Page 0 | Page 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | INDF | INDF | 80 |
| 01 | TMR0 | OPTION | 81 |
| 02 | PCL | PCL | 82 |
| 03 | STATUS | STATUS | 83 |
| 04 | FSR | FSR | 84 |
| 05 | PORTA | TRISA | 85 |
| 06 | PORTB | TRISB | 86 |
| 07 |  |  | 87 |
| 08 | EEDATA | EECON1 | 88 |
| 09 | EEADR | EECON2 | 89 |
| 0A | PCLATH | PCLATH | 8A |
| 0B | INTCON | INTCON | 8B |
| OC – 2F | Usage général | Usage général | 8C - AF |

Elle est de 2 types :

Les registres système :

ils permettent la configuration, la surveillance de l’état du système et de ses périphériques. Ils sont accessibles en lecture, en écriture suivant leur fonction. Il y a 15 registres système.

Les registres d’usage général :

ils permettent le stockage des variables, c’est la RAM utilisateur. Ils sont accessibles en lecture et écriture par le programme. Il y a 68 cases mémoires.

Le microprocesseur ne peut adresser que sur 7 bits la mémoire données soit : 128 cases directement.

La mémoire données est divisée en 2 pages (bank) de 128 octets. La sélection de la page se fait grâce au registre STATUS qui est présent dans toutes les pages.

#### Mémoire EEPROM

La mémoire EEPROM est une mémoire données (RAM) utilisateur non volatile. Elle se compose de 128 octets adressables indirectement.

### Définition des registres

STATUS : ce registre permet de choisir la page (banc) mémoire données. Il possède des indicateurs de fonctionnement du microprocesseur.

OPTION : ce registre permet de configurer certains paramètre du portB et du timer.

INTCON, EECON1, EECON2 : ces registres permettent de gérer les interruption.

PCL et PCLATCH : ces registres gèrent le compteur ordinal 13 bits (compteur d’adresses instructions) du microcontrôleur.

INDF et FSR : ces registres gèrent l’adressage indirect.

PORTA, TRISA : ces registres gèrent le port A.

PORTB, TRISB, OPTION : ces registres gèrent le port B

TMR0, INTCON, OPTION et TRISA : ces registres gèrent le timer.

EECON1, EECON2, EEADR, EEDATA : ces registres gèrent la mémoire EEPROM.

CONFIG : ce registre spécial de 14bits (appelé aussi « device fuses ») non accessible par le programme.

Il gère la configuration matérielle du PIC : horloge, protection mode de programmation etc.

### Instructions reconnues par l'assembleur

addlw	ajoute une constante à W. Résultat dans W

addwf	ajoute W à F. Résultat dans W (d=0) ou dans F (d=1)

andlw	effectue un ET entre une constante et W. Résultat dans W

andwf	effectue un ET entre W et F. Résultat dans W

bcf	fait passer certains bits de F à 0

bsf	fait passer certains bits de F à 1

btfsc	teste certains bits de F. Passe s  il sont à 0

btfss	teste certains bits de F. Passe s  il sont à 1

call 	appelle un sous programme

clrf     	place zéro dans F

clrw     place zéro dans W et fait passer Z à 1

clrwdt	initialise le timer du chien de garde

comf    complémente F à 1

decf 	décrémente F

decfsz	décrémente F. Saute si 0

goto  	saute à une autre adresse

incf 	incrémente F

incfz    incrémente F. Saute si 0

iorlw 	effectue un OU entre une constante et F

iorwf  	effectue un OU entre W et F

movf  	si d=0  charge F dans W   sinon réécrit F dans F

movlw	charge une constante 8 bit dans W

movwf	stocke W vers F

nop 	ne fait rien en gaspillant une période d  horloge

retfie	retourne d  une interruption

retlw	retourne avec une constante dans W

return	retourne d  un sous programme

rlf	effectue une rotation de bits à gauche avec CARRY

rrf	effectue une rotation de bits à droite avec CARRY

sleep	passe en mode standby

sublw 	soustrait W d  une constante

subwf 	soustrait W de F

swapf	permute 2 quartets de F

xorlw 	effectue un OU exclusif entre une constante et W

xorwf 	effectue un OU exclusif entre W et F )

### Complément d’informations sur l’architecture du microcontrôleur

- Type Harvard

La mémoire programme (ROM) contient les codes des instructions et des données de façon séparées.

Un seul cycle d’horloge par instruction. *

L’opérande est intégré à l’instruction.

Exemple :

InstructionRegistre utiliséFormat de la donnée     Opérande / Donnée

move la constante (l) dans le registre (W)          Hexadécimale 8F

movl    w

0x     8F

Cette instruction comprend :

Le code de l’instruction (0x30) sur 6 bits

La donnée 0x8F sur 8 bits

On trouvera donc en mémoire programme un mot de 14 bits

110000  10001111

instruction movlw  				constante 0x8F

Les mémoires instructions et données et les bus correspondants sont séparés. Ceci permet, au même instant de :

- exécuter l’instruction correspondant à l’adresse courante

- extraire l’instruction suivante

La ROM Programme, registre tampon, décodeur d’instruction constituent un « pipeline ».

Le séquencement de l’horloge est sur 4 phases.

* Exception :  Sauts et branchements : deux cycles d’horloge sont nécessaires.

Le jeu d’instruction de ces microcontrôleurs est réduit : RISC : (Reduced Instructions Set Computer )

Par exemple les PIC de la série 16Fxx  possèdent  un jeu réduit à 35 instructions.

jean.claude.recoules@wanadoo.fr