FICHE COMPOSANT : TECHNOLOGIE

THEME :  Le condensateur

Domaine d’utilisation des différentes familles de condensateurs

|  | UTILISATION | FAMILLE DE CONDENSATEUR | CARACTERISTIQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| Haute fréquence | radar, télévision.... micro ordinateurs | Mica ( 1pF à 200nF ) Verre ( 1pF à 10nF ) Céramique multicouche ( 10pf à 1F ) | précis, bonne tenue en tension et en température remplacé de plus en plus par les micas découplage de circuits logiques |
| supérieur à | circuit d’accord | Céramique Type 1 ( 1pF à 2nF ) | précis et stable |
| 100kHz | circuit de liaison, découplage | Céramique Type 2 ( 100pF à 470nF ) | imprécis et instable |
|  | pour des tensions élevées | Papier non métallisé ( 1nF à 100F ) | utilisable jusqu’à 10000 Volts |
| Basse | circuit de liaison, de découplage | Papier métallisé ( 10nF à 200F ) Polyester ( 1nF à 250F) | remplacé de plus en plus par les films plastiques utilisé aussi pour des circuits d’antiparasitages |
| fréquence et | circuit d’accord Oscillateur, Intégrateur | Polycarbonate ( 1nF à 250F ) | très stable, très fiable, condensateur de précision utilisé aussi pour des circuits d’antiparasitages |
| moyenne fréquence | régime d’impulsions Alimentation à découpage | Polypropylène ( 100pF à 250F ) | résistance série faible supporte des courants efficaces élevés |
|  | pour un fonctionnement à des températures élevées | Polysulfone métallisé (1nF à 250F ) | fonctionne à des températures élevées grande stabilité |
|  | Filtrage, découplage | Aluminium à électrolyte liquide ( 1F à 150000F ) | courant de fuite de quelques micro ampère Tension de service jusqu’à 550 Volts |
|  | Filtrage, découplage | Tantale à électrolyte gélifié ( 1F à 1000F ) | Faible volume par rapport à l’aluminium Tension de service limitée à 150 Volts |
| inférieur à 10kHz | Stockage d’énergie prolongé | Aluminium à électrolyte solide ( 1F à 20000F ) | Très stable en température Courant de fuite inférieur au micro ampère |
|  | Circuit RC, Oscillateur | Tantale à électrolyte solide ( 10nF à 500F ) | Tension de service limitée à 125 Volts Faible volume, stable dans le temps |
| Continu | Mémoire, back-up, | DLC Gold Cap (0,047F à 100F) | 2.5 à 6.3Vmax. Charge rapide ( 60s). |

Verre

Mica

Céramique Type 1

Céramique Type 2

Papier non métallisé

Papier métallisé

Polyester

Polycarbonate

Polypropylène et céramique multicouche

Polysulfone métallisé

Tantale à électrolyte solide

Tantale à électrolyte gélifié

Aluminium à électrolyte solide

Aluminium à électrolyte liquide

1pF1nF1F          1mF           1F

Valeur capacitive en Farad

Gold Cap jusqu’à 100F

Plage d’utilisation des différentes familles de condensateurs

jean.claude.recoules@wanadoo.fr