FICHE COMPOSANT PARFAIT

THEME : Le condensateur

Symbole du composant	 capacitif

Lettre associée au symbole : Cn

Caractéristique de la grandeur physique associée : la capacité C

Unité de la grandeur physique : Le Farad (F) 	(10-12 F = pF ; 10-9 F = nF ; 10-6 F = F)

Étude Technologique

Définition Technologique de la capacité

Armatures métalliques

(Plaques conductrices)

e

C

Diélectrique

(Isolant)

La valeur C (F) de la capacité d’un condensateur est proportionnelle à la surface S (m2) de ses armatures en regard, à la permittivité  de son diélectrique et inversement proportionnelle à l’épaisseur e (m) de celui-ci.

Formule technologique de la capacité

C =  .

Permittivité

  est la permittivité elle caractérise le diélectrique (l’isolant),  = 0.r

0 est la permittivité absolue, c’est une constante électrostatique, 0 = 8,85.10-12

r est  la permittivité relative, elle dépend du matériau constituant le diélectrique.

Champ disruptif ou rigidité diélectrique

Le champ électrique Ed représente la tension en kV par mm d’épaisseur d’isolant à partir de laquelle celui-ci est « percé » (apparition d’un arc électrique). Ed dépend de la nature de l’isolant (diélectrique).

Tension d’isolement

La tension maximum Umax (V) applicable aux bornes de C sans risque disruptif : Umax = Ed.e

Remarque : la tension de service Us (V) portée sur le condensateur est généralement inférieure à Umax.

Exemple de valeurs de r  et Ed de certains matériaux.

|  | Matériaux | Permittivité relative r | Rigidité Ed (kV/mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Air | 1 | 3,4 |
|  | Bakelite | 6,5 | 10 |
|  | Mica | 8 | 70 |
|  | Polyester | 2,5 | 10 |
|  | Céramique groupe1 | 6,5 à 220 | 3 à 9 |
|  | Céramique groupe2 | 1000 à 10000 | 3 à 6 |
| Condensateurs chimiques | Alumine | 9 | 1000 |
|  | Oxyde de tantale | 13 | 1000 |

Étude Électrique

Rôle : Un condensateur placé en parallèle dans un circuit, retarde l’apparition ou la disparition de la tension à ses bornes. Cela est du au fait que ses armatures accumulent ou restituent des charges électriques en un temps non nul.

Rappel : une ddp U de 1Volt (V) représente une énergie W de 1Joule (j) que cède une charge Q de 1Coulomb (c).

Définition électrique de la capacité

La capacité d’un condensateur C (F) est la constante de proportionnalité entre la charge ou quantité d’électricité      Q (c) qu’il acquiert ou cède, quand il est soumis à une tension U (V).

Formule électrique de la capacité : 	C =

Quantité d’électricité

La charge Q (c) accumulée ou restituée par un condensateur C (F) dépend de la tension U (V) : Q = C.U

Rappel : 1coulomb (c) est la charge électrique transportée par un courant de 1 Ampère (A) en 1 seconde (s).

Énergie

L’énergie W(j) emmagasinée ou restituée est par un condensateur se note comme suit : W = .C.U2

jean.claude.recoules@wanadoo.fr