FICHE ELECTROSTATIQUE

THEME : L	a charge ou la décharge du condensateur à  travers une résistance pure : Tracé de Uc = f(t) par les tangentes

Rappel : La constante de temps  d’un circuit RC série ou parallèle renseigne sur la vitesse de charge ou de décharge du condensateur C. 	 = R.C

La courbe de charge ou de décharge d’un condensateur C à travers une résistance R est une fonction exponentielle de la forme : y = a + b.e-x. (Exponentielle : fonction dont la variable est un exposant)

Cette fonction particulière pour la quelle x = t/, est répétitive pour chaque valeur entière de x.

On en tire la loi suivante :

A chaque valeur de t = , 2., 3., etc. après le départ de la charge ou de la décharge, x = 1, 2, 3, etc.

Le condensateur C, gagne ou perd 63% de la charge lui reste pour être complètement chargé ou déchargé

Remarque : une approximation acceptable consiste à considérer 63%  2/3.

Exemple commenté (voir la courbe de charge)

Données : R = 100kW ; C = 100mF ; ViA = 5v ;  Vf = 15v

Calculs :  = R.C = 100.103 x100.10-6 = 10s.

Description du tracé

Le point A est le départ de la charge de C. Valeur initiale de charge ViA = 5V, de valeur finale Vf = 15V.

La charge que doit acquérir le condensateur C, VfiA = Vf –ViA = 15 - 5 = 10V. Après un temps égal à , la charge atteint les 63%.VfiA, soit 6,3V qui viennent s’ajouter à la valeur initiale ViA. Cela donne au point B la tension ViA + 63%.VfiA = 5 + 6,3 = 11,3V.

La tangente au point A, A se trace grâce aux coordonnées suivantes : A (ViA ; t(A)=0)  B’ (Vf ; t(B)= )

Le point B est à considérer comme un nouveau départ de charge de C de valeur initiale ViB = 11,3V et de valeur finale Vf = 15V. La charge que doit acquérir le condensateur C, VfiB = Vf –ViB = 15 – 11,3 = 3,7V. Après un temps égal à , la charge atteint les 63%.VfiB, soit 2,3V qui viennent s’ajouter à la valeur initiale ViB, ce qui donne au point C la tension ViB + 63%.VfiB = 11,3 + 2,3 = 13,6V.

La tangente au point B, B se trace grâce aux coordonnées suivantes : B (ViB ; t(B)= )  B’ (Vf ; t(C)=2. )

Et ainsi de suite ...

Remarque : on applique le même principe pour la décharge.

Courbe de charge

VfiA

B’

A

C

B

C

B

A

10s

2.



3.

0

63%VfiA

VfiB

63%VfiB

C’

A’

jean.claude.recoules@wanadoo.fr