FICHE ELECTROSTATIQUE

THEME : L	a charge ou la décharge du condensateur à  travers une résistance pure : Utilisation de la courbe universelle

Procédure

- On calcule la constante de temps  = R.C (s,ms,s) du circuit.

- On détermine la tension de début de charge du condensateur : valeur initiale = Vi.

- On détermine la tension de fin de charge du condensateur : valeur finale = Vf.

- On calcule la différence de potentiel  : Vfi = Vf – Vi. (Elle vaut 100% de la charge ou de la décharge.

- On calcule le coefficient k, représentant le nombre de fois R.C contenu dans tx. (tx  est la valeur qui correspond à Ucx que l’on cherche.) 	tx = k.R.C  	k=   k= .

- On place le point k en partant de l’origine de l’axe des R.C . Puis on trace un trait vertical passant par k. On relève sur la courbe de charge ou de décharge la valeur de Uc(tx)%.

- On calcule la valeur de Uc(tx) : Uc(tx) = Vi + Uc(tx)%. Vfi.

Exemple

Données pour une charge : R = 100kW ; C = 100mF ; Vi = 5v ;  Vf = 15v  ; tx=15s

Calculs :  = R.C = 100.103 x100.10-6 = 10s.

Pour tx = 15s, k = k= =  = 1,5

Vfi = Vf – Vi = 15-5 = 10V.

Relevé : on place la valeur 1,5RC sur l’axe. On relève pour la courbe de charge Uc(tx)% = 78%.

1,5RC

78%

Calcul de UC(tx) : Uc(tx) = Vi + Uc(tx)%. Vfi = 5 + .10 = 12,8V

jean.claude.recoules@wanadoo.fr