FICHE ELECTROSTATIQUE

THEME : L	a charge ou la décharge du condensateur à  travers une résistance pure

1) Calcul de t, connaissant, Uc

Schéma d’étude			Caractéristique de Uc (v) en fonction du temps (s)

Données

R = 100kW ; C = 100mF ; Vi = 5v = charge initiale de C ; Vf = E = 15v = fin de charge de C ; Uc = 11.32V

La courbe de charge ou de décharge d'un condensateur Uc = f(t), à travers une résistance, peut être caractérisée par une fonction mathématique de type puissance : y = ex.

ex , est appelée exponentielle de x.

La fonction inverse de y, qui donne l'exposant, est le logarithme népérien. x = ln(y).

Remarque : ces deux fonctions existent sur la calculatrice de type collège.

Rappels mathématiques sur : x = ln(y)

Etude sommaire de la fonction : x = ln(y).    Domaine : 0 < y < +¥

Limites de : x = ln(y)	si, y ® 0, alors, x ® ln(0) ; x ® -¥

si, y = 1, alors, x = ln(1) ; x = 0

si, y ® +¥, alors, x ® ln(¥) ; x ® +¥

Formule

voir la Caractéristique de Uc (v) en fonction du temps t (s)

Définition des termes :

Vi = Valeur initiale, c’est la valeur de Uc à t = 0s. (Tension de début de charge ou de décharge)

Vf = Valeur finale, c’est la valeur de Uc, à t ® +¥s. (Tension de fin de charge ou de décharge)

En partant de la formule unique pour la charge et la décharge, on isole t.

| Vf + (Vi-Vf).e−tRC= Uc(t) (Vi-Vf). e−tRC= Uc(t) - Vf e−tRC=Uc(t)-Vf Vi-Vf −tRC=lnUc(t)-Vf Vi-Vf | Formule unique pour la charge et la décharge t=-RC.lnUc(t)-Vf Vi-Vf si Uc(t) ® Vi : t ® -RC.ln Vi−VfVi−Vf ; t ® -RC.ln(1) ; t ® -RC.0 ; t ® 0s (début de charge) si Uc(t) ® Vf : t ® -RC.ln Vf−VfVi−Vf ; t ® -RC.ln(0) ; t ® -RC.(-) ; t ® +¥s (fin de charge) |
| --- | --- |

Remarques : le produit R.C =  ou , est appelé la constante de temps du circuit, elle s’exprime en seconde (s).

Exemple

| Durée de charge de C, de 5V  11.32V, soit la l’écart de temps entre t = 0s et t = t1. (Voir la caractéristique Uc(t)) Début de charge : Vi = 5V Fin de charge : Vf = 15V Uc(t1) = 11.32V Constante de temps :  = R.C = 100.103 x 100.10-6 = 10s | t1=-RC.lnUc(t1)-Vf Vi-Vf t1=-10.ln11.32-15 5-15 t1 = -10.ln(0.368) t1 = 10s |
| --- | --- |

jean.claude.recoules@wanadoo.fr