FICHE ELECTROSTATIQUE

THEME : L	a charge ou la décharge du condensateur à  travers une résistance pure

Calcul de Uc, connaissant, t

Caractéristique de Uc (v) en fonction du temps (s)

| Données de la charge R = 100kW ; C = 100mF ; Vi = 5v = charge initiale de C Vf = E = 15v = fin de charge de C ; t1=10s | Données de la décharge R = 100kW ; C = 100mF ; Vi = 10v = charge initiale de C Vf = E = -5v = fin de charge de C ; t2 = 10s |
| --- | --- |

La courbe de charge d'un condensateur Uc = f(t), à travers une résistance, peut être caractérisée par une fonction mathématique de type puissance : y = ex.

ex, est appelée exponentielle de x.

La fonction inverse qui donne l'exposant, est le logarithme népérien : x = ln(y).

Remarque : ces deux fonctions existent sur la calculatrice de type collège.

Schéma du montage

Rappels mathématiques sur : y = ex

e = nombre exponentiel, e » 2.72	e-x =  ;  e0 = 1 ; e1 = e

Etude sommaire de la fonction y = ex :

Domaine : -¥ < x < +¥

Limites de y = ex :	si, x ® -¥, alors, y ® e- ; y ®  ; y ® 0

si, x ® 0, alors, y ® e0 ; y ® 1

si, x ® +¥, alors, y ® e+ ; y ® +¥

Formule

voir les Caractéristiques de Uc (v) en fonction du temps (s)

Définition des termes :

Vi = Valeur initiale, c’est la valeur de Uc à t = 0s. (Tension de début de charge ou de décharge)

Vf = Valeur finale, c’est la valeur de Uc, à t ® +¥s. (Tension de fin de charge ou de décharge)

| Formule unique pour la charge et la décharge Uc(t) = Vf + (Vi-Vf).e−tRC | si t ® 0s, Uc(t) ® Vf + (Vi-Vf).e0 ; Uc(t) ® Vf + (Vi-Vf).1 ; Uc(t) ® Vi si t ® s, Uc(t) ® Vf + (Vi-Vf).e- ; Uc(t) ® Vf + (Vi-Vf).0 ; Uc(t) ® Vf |
| --- | --- |

Remarques : le produit R.C =  ou , est appelé la constante de temps du circuit, elle s’exprime en seconde (s).

Exemples

| Charge de C de 5V  15V (voir la caractéristique Uc(t)) Calcul de Uc(t), pour t = t1 = 10s Début de charge : Vi = 5V Fin de charge : Vf = 15V Constante de temps :  = R.C = 100.103 x 100.10-6 = 10s Uc(t1) = Vf + (Vi-Vf).e−t1RC Uc(t1) = 15 + (5-15).e−1010 = 15 - 10.e-1 = 15 - 3.68 Uc(t1) = 11,32V | Décharge de C de 10V  -5V (voir la caractéristique Uc(t)) Calcul de Uc(t), pour t = t2 = 10s Début de charge : Vi = 10V Fin de charge : Vf = -5V Constante de temps :  = R.C = 100.103 x 100.10-6 = 10s Uc(t2) = Vf + (Vi-Vf).e−t2RC Uc(t2) = -5 + (10-(-5)).e−1010 = -5 + 15.e-1 = -5 + 5.52 Uc(t2) = 0.52V |
| --- | --- |

jean.claude.recoules@wanadoo.fr