FICHE COMPOSANT : TECHNOLOGIE

THEME : Les condensateurs

Les condensateurs céramiques simple couche (non inductif, HF)

Constitué d’un disque ou un tube de céramique argenté des deux côtés.

DisqueG1 : valeur nominale : de 1pF à 2nF .Tolérance : +/-2 à +/-20. Tension de service : de 25V à 1000V.

Caractéristiques : précis et stables, faibles encombrements, faibles valeurs. Utilisation : HF, accord, liaison.

DisqueG2 : valeurs nominale : de 100pF à 0,47µF. Tolérance : +/-20 à +/- 50. Tension : de 25V à 1000V.

Caractéristiques : peu précis et peu stables. Faibles encombrements, valeurs plus importantes que le groupe1.

Utilisation : HF, circuits de liaison et de découplage.

NPO : gamme professionnelle (coeff. de température défini). Valeur nominale de 0,47pF à 0,1µF. Tension : 100V

Caractéristiques : précis et stables, faibles encombrements. Utilisation : oscillateurs, filtres.

Haute tension : valeur nominale : de 5pF à 15nF. Tolérance  +/-5. Tension de 500V à 3000V.

Caractéristiques : haute tension, encombrants, faibles valeurs.

Utilisation : haute tension : télévision, oscilloscope etc.

Les condensateurs céramiques multicouches

Valeur nominale : de 1nF à 1µF. Tolérance  +/-20. Tension de service: 50 V

Caractéristiques : Faibles encombrements. Utilisation : HF, impulsion, découplage de circuits logiques.

Condensateurs papier : Utilisation électrotechnique (relèvement du cos )

Condensateurs à film plastique enroulé (inductif, BF,  faible perte)

Couches alternées de plastique et d’aluminium ou plastique aluminisé, bobinées ensemble.

Polycarbonate (MKC) : valeurs de  1nF à 250µF. Tolérance de  +/-1% à  +/-2%. Tension de 40V à 5000V.

Caractéristique : précis, stable et fiable. Domaine : BF, Accord, filtre, antiparasite.

Polypropylène (MKP) : valeurs de 100pF à 250µF. Tolérance de  +/-10% à  +/-20%. Tension de 160V à 3500V.

Caractéristique : faible résistance série. Domaine : impulsions, alimentations à découpage.

Polystyrène (MKS) : styroflex) : valeurs de 10pf à 130 nF. Tolérance +/-0,2%. Tension de 63V à 630V.

Caractéristiques : très stables même à haute température. Domaine : impulsions, oscillateurs, alim, télévision.

Polyester ou mylar( MKT) : valeurs de 1nF à 250µF. Tolérance de +/-1% à +/-20%. Tension de 40V à 10000V.

Caractéristique : faibles pertes. Domaine : BF, liaison, découplage, déparasitage.

Condensateurs à film plastique empilé (multicouches) (non inductif)

Milfeuille (MKT) : valeur nominale de 1nF à 680nF : Tolérance +/- 10%. Tension : de 63V à 400V

Caractéristique : faibles pertes. Domaine : HF liaison, découplage.

Condensateurs au mica  (non inductif, HF)

Empilage de feuilles de  mica aluminisées ou argentées.

Valeur : de 2pF à 220nF. Tolérances : de +/- 0,5 à +/- 10. Tension de service : de 100V à 2000V.

Caractéristiques : stables, précis, hautes tensions et hautes fréquences. Faibles valeurs.

Utilisation : Radar, Télé... Condensateur étalon.

Condensateurs ajustables (la surface est réglable)

Diélectrique plastique : valeur nominale : de 2 à 10pF …de 20 à 100pF. Tension 200V et 350V.

Diélectrique céramique : valeur nominale : de 1 à 3pF …de 16 à 90pF. Tension 63V.

Caractéristiques communes : stables, hautes fréquences, faibles valeurs. Utilisation : HF, télévision, radio.

Condensateurs électrochimiques non polarisés

Valeur nominale : de1µF à 100µF. Tolérance +/- 10 Tension : de 25V à 100V.

Caractéristiques : valeur élevée, non polarisé. Utilisation en alternatif : sono, filtres HP.

Condensateurs électrochimiques polarisés

Condensateurs au tantale goutte (non inductif)

Diélectrique : Oxyde de tantale, anode frittée, électrolyte solide (dioxyde de manganèse)

Valeur nominale : de 0,1µF à 100µF. Tolérance +/-5 à +/-20 Tension : de 6,3V à 50V.

Caractéristiques : valeur élevée sous un très faible encombrement, faible courant de fuites.

Utilisation en continu : équipements portables, filtrage, découplage.

Remarque : ces condensateurs ne supportent pas les inversions de polarités.

Condensateurs a l’aluminium (inductif)

Diélectrique : alumine (oxyde d’aluminium), électrolyte liquide ou gélifié.

Valeur nominale : 0,1µF à 0,1F. Tensions 3,3V à 450V. Tolérance -20 à +100

Caractéristiques : valeur élevée, large gamme de valeurs.

Utilisation en continu : condensateur « réservoir » pour alimentation, liaison, découplage.

Remarque : ces condensateurs ne supportent pas les inversions de polarités.

Condensateurs Gold Cap (mini batterie)

Valeur : 0,1F à 100F : Tension 2,3V  à 5,5V : Tolérance +/- 20.

Caractéristiques : très forte capacité, charges et décharges rapides, tension faible. Utilisation : alimentation de sauvegarde. Temps de sauvegarde : t = ( Uc - Um ).C/I. Avec : Uc = tension de charge (V). Um = tension minimum nécessaire au montage (V). C = Capacité (F). I = Courant constant de décharge (A).

Remarque : ces condensateurs ne supportent pas les inversions de polarités.

jean.claude.recoules@wanadoo.fr