FICHE ELECTRONIQUE

THEME : La diode et le transistor bipolaire en commutation

D

Cathode

Anode

D

La diode (di-ode deux électrodes)     symbole

Rôle, comportement : la diode se comporte comme un interrupteur (non commandé) ne laissant passer le courant que dans un sens (celui montré par la  du symbole) en fonction de la tension à ses bornes.

Fonctionnement :

Description de la caractéristique :

VRmax : limite maximum de tension que peut supporter la diode en inverse.

VRmax<VD<Vseuil : la diode est bloquée.  Elle est isolante. Elle est équivalente à un interrupteur ouvert.

Vseuil  : tension de début de conduction de la diode.

Vseuil<VD< VFmax : la diode est passante, elle se comporte comme un interrupteur fermé possédant une petite résistance que l’on peut négliger.

IFmax : limite maximum du courant que peut supporter la diode en direct.

VD

ID

0

Vseuil

IFmax

VRmax

Direct (Forward)

Inverse (Reverse)

Diode bloquée

Diode passante

VFmax

Schémas direct	     Schéma inverse    Caractéristique IDiode = f(VDiode)

VR

D

IR

VF

D

IF

La diode possède les caractéristiques

commerciales d’un interrupteur :

Diode en inverse (Inter. ouvert)

Tension maximum supportée : VRmax

Diode en direct (Inter. fermé)

Courant maximum supporté :  IFmax

Ex : la diode 1N 4007 :    -1000V, 1A

Remarque : Vseuil  0,6V pour les diodes classiques. De 1,6V à 3,6V pour les diodes LEDs suivant leurs couleurs.

Le transistor bipolaire en commutation  (tran-sistor  transfert-résistor)

Rôle, comportement : le transistor bipolaire en commutation se comporte comme un interrupteur (commandé) entre Emetteur et Collecteur ne laissant passer le courant que dans un sens (celui montré par la  de l’Emetteur du symbole) en fonction d’une tension de commande : VBE.

Fonctionnement :

VCC

URC

VCE

VBE

B

E

C

Q

IC

IE

IB

RC

Schémas NPN	    Schéma PNP    	   	Caractéristiques de fonctionnement

VCC

RC

URC

VEC

VEB

IB

B

C

E

Q

IE

IC

VBE (VEB)

VBE seuil

( 0,6V)

VCE (VEC)

IB

 =

IC

Etat, fonctionnement

UR

VBE jsat

( 0,8V)

VBE sat

VCC

VCE sat ( 0V)

0V

 VCC

0A

IB jsat

Indéterminé



 = cte

sat

IB sat

 VCC

VCE sat

0A

0A

0A

IC jsat

IC sat

Bloqué

Linéaire

Sursaturé

Saturé

0V

VCC

Indéterminé

Remarque : quand la jonction (diode) entre B et E commence à conduire, IB apparaît, cela entraîne la conduction principale entre C et E : IC  IE  = .IB ( = cte)

VBE max

VCE max

IB max

IC max

VBE min

Définitions, formules :

IE = IC + IB    ;    IC >> IB   ;   IE   IC

IC jsat =  	;	IB jsat =

jean.claude.recoules@wanadoo.fr

 = HFE =   = Coeff. de transfert en courant

Ex : le transistor 2N2222A

 = HFE = 100, VCE sat = 0,3V pour IC sat = 50mA

Description du fonctionnement :

VBE < VBE seuil : le transistor est « bloqué » (isolant). Il est équivalent à un interrupteur ouvert entre Collecteur et Emetteur. IB = 0 ; IC = 0 ;   =   est indéterminé.

VBE seuil  VBE  VBE jsat : le transistor est conducteur entre Collecteur et Emetteur. Sa conduction IC, est une fonction linéaire de IB : IC = .IB avec  = HFE constant. C’est un amplificateur linéaire. URC = RC.IC ; URC = RC..IB

VBE > VBE jsat : le transistor est « saturé » (conduit au maximum). Il est équivalent à un interrupteur fermé possédant une petite résistance que l’on peut négliger, entre Collecteur et Emetteur. IC = ICsat = constant =   ;  = sat =   . sat n’est pas constant, il dépend de IB. Le transistor peut être « sursaturé » k = coeff. de sursaturation =  .

Le fonctionnement non linéaire : bloqué, saturé, est dit en commutation. Il est la base des circuits logiques.

Exemple le transistor NPN en circuit logique :

V(entrée) = VBE = 0V, (0 logique) le transistor est bloqué, IB = IC = 0, URC = 0, VCE = V(sortie) = VCC (1 logique)

V(entrée) = VBE > VBE jsat, (1 logique) le transistor est saturé, VCE = V(sortie) = 0V (0 logique)

Le fonctionnement est celui d’un inverseur logique.

jean.claude.recoules@wanadoo.fr