FICHE ELECTROCINETIQUE

THEME : Les diviseurs

Schéma d’étude

Données

Résistances

R1 = 80

R2 = 20

ReqAB = R1 // R2 = 16

ReqBM = R3 = 24

ReqAM = ReqAB + ReqBM = 40

Différences de potentiel

UAM = UG = 200V

UAB = 80V

UBM = 120V

Intensités des courants

I1 = IR1 = 1A

I2 = IR2 = 4A

I3 = IR3 = 5A

Le pont diviseur de tension

Dans un circuit composé de résistances groupées en série :

Le courant est commun (le même dans toutes les résistances).

La ddp aux bornes des résistances est proportionnelle aux résistances du groupement.

Comparer les résistance, c’est comparer les ddp à leurs bornes.

Remarque :  un potentiomètre non chargé est un pont diviseur de tension réglable.

Formule

ReqBMReqAB=UBMUAB= coefficient  ;	ReqBMReqAM=UBMUAM = coefficient

Le diviseur de courant

Dans un circuit composé de résistances groupées en parallèle :

Le ddp est commune (la même aux bornes de toutes les résistances).

L’intensité des courants dans les résistances est inversement proportionnelle aux résistances, donc 	proportionnelle aux conductances du groupement.

Comparer les conductances, c’est comparer les intensités des courants qui les traversent

Remarque :  un shunt dans un ampèremètre est un diviseur de courant.

Formule

Remarque

G = 1/R

R = 1/G

1R11R2=G1G2 = I1I2 = coefficient  ;	1R11ReqAB=G1GeqAB = I1I3 = coefficient

Exemples

| ReqBM = 24 ReqAB = 16 ReqBM / ReqAB = 24/16 = 1,5 UBM = 120V UAB = 80V UBM / UAB = 120 / 80 = 1,5 | ReqAM = 40 UAM = 200V UBM = UAM .ReqBMReqAM UBM = 200 . 24/40 = 120V | G1 = 1/R1 = 1/80 = 0,0125S G2 = 1/R2 = 1/20 = 0,05S G2 / G1 = 0,05/0,0125 = 4 I1 = IR1 = 1A I2 = IR2 = 4A I2 / I1 = 4/1 = 4 | GeqAB = G1 + G2 = 0,0625S I3 = 5A I1 = I3 . G1GeqAB I1 = 5x0,0125/0,0625 = 1A |
| --- | --- | --- | --- |

jean.claude.recoules@wanadoo.fr