FICHE ELECTROCINETIQUE

THEME : Synthèse

Schéma d’étude

Calcul de ReqAB

On utilise la loi de groupement des résistances

en parallèle.

GeqAB = G1 + G2

G1 = 1/R1 = 1 / 80 = 0.0125S

G2 = 1/R2 = 1 / 20 = 0.05S

GeqAB = 0.0125 + 0.05 = 0.0625S

ReqAB = 1/ GeqAB = 1/0.0625 = 16

Calcul de ReqAM (résistance équivalente totale possédant UG = UAM  à ses bornes)

On utilise la loi de groupement des résistances

en série.

ReqAM = ReqAB + R3

ReqAM = 16 + 24 = 40

Calcul de I3 (intensité de courant dans la résistance équivalente totale)

On utilise la loi d'Ohm.

I3 = UAM / ReqAM

I3 = 200 / 40 = 5A

Calcul de UBM

On utilise la loi du pont diviseur de tension,

ou la loi d'Ohm

UBM = UAM . R3 / ReqAM

UBM = 200 x 24 / 40 = 120V

Ou	UBM = R3 . I3 = 24 x 5 = 120V

Calcul de UAB

On utilise la loi du pont diviseur, la loi d'Ohm,

la loi ou de l'additivité des tensions,

UAB = UAM . ReqAB  / ReqAM

UAB = 200 x 16 / 40 = 80V

Ou	UAB = ReqAB . I3 = 16 x 5 = 80V

Ou	UAB = UAM - UBM

UAB = 200 - 120 = 80V

Données

Résistances

R1 = 80

R2 = 20

R3 = 24

Générateur

UG = UAM = 200V

Calcul de I1

On utilise la loi du répartiteur de courant,

ou la loi d'Ohm.

I1 = I3 . G1 / GeqAB

I1 = 5 x 0.0125 / 0.0625 = 1A

Ou	I1 = UAB / R1 = 80 / 80 = 1A

Calcul de I2

On utilise la loi du répartiteur de courant,

la loi d'Ohm, ou la loi des noeuds.

I2 = I3 . G2 / GeqAB

I2 = 5 x 0.05 / 0.0625 = 4A

Ou	I2 = UAB / R2 = 80 / 20 = 4A

Ou	I2 = I3 - I1

I2 = 5 - 1 = 4A

Calcul des puissances

On utilise la loi de Joule.

PR1 = R1 . I12  = 80 x 12 = 80W

Ou	PR1 = UAB . I1 = 80 x1 = 80W

PR2 = R2 . I22  = 20 x 42 = 320W

Ou	PR2 = UAB . I2 = 80 x4 = 320W

PR3 = R3 . I32  = 24 x 52 = 600W

Ou	PR3 = UBM . I3 = 120 x5 = 600W

Bilan des puissances

On utilise la loi de Joule, le principe de conservation.

PTotale = ReqAM . I32 = 40 x 52 = 1000W

Ou	PTotale = UAM . I3 = 200 x 5 = 1000W

Ou	PTotale = PR1 + PR2 + PR3

PTotale = 80 + 320 + 600 = 1000W

jean.claude.recoules@wanadoo.fr