## FICHE LOGIQUE PROGRAMMEE

THEME : Système de traitement de l’information à microprocesseur

### Schéma fonctionnel type

P

(CPU)

Liaisons Parallèles entrées, sorties (Ports, PIA, VIA)

RAM

BUS DE DONNEES

BUS D’ADRESSES

BUS DE CONTROLE

Système minimum à microprocesseur

Timer

Chien de garde

Conversion N.A.

Liaison série SCI, SPI

Conversion A.N.

Compteur

EEPROM

Unité centrale à microprocesseur (Microcontrôleur)

Périphériques internes de temps

Interfaces E/S

Clavier, touches

123456789A0B

Voyants, Afficheurs

Amplificateurs, adaptateurs

Adaptateurs, amplificateurs

Opérateurs : agit sur le milieu (relais, moteurs résistance etc)

Capteurs : traduit les grandeurs physiques du milieu.

Périphériques externes

Système de traitement de l’information

Communication machine Homme

Infos. visuelles

Communication Homme machine

Saisie des infos.

Infos. tactiles

Communication  //

machine machine

Infos. élec. binaires

Communication série machine machine

Infos. élec. binaires

Grandeur physique du milieu à mesurer

Milieu physique à traiter

Mémoires

Décodeur d ’adresses

Milieu à traiter

Traitement numérique

Adaptation, communication

BUS DE

DONNEES

INSTRUCTIONS

BUS D’ADRESSES

INSTRUCTIONS

ROM

Architecture

Harvard

Données

Architecture Von Neumann

Données

Instructions

Instructions

### Descriptions, rôles

- Le Microprocesseur (P) : il organise l’enchaînement des tâches précisées dans la mémoire programme. Rythme et synchronise l’exécution des tâches. Analyse le contenu du programme.  Sélectionne, gère et commande les circuits nécessaires à l’exécution de chaque tâche.

- Les bus : générés par le P, ils lui servent de « voies de communication d’informations » entre lui et ses périphériques internes. On distingue 3 ou 5 bus suivant l’architecture.

- Le décodeur d’adresses : Il attribue, gère l’espace adressable des périphériques internes.

- Les mémoires : Elles stockent les données de : programme pour la ROM ; variables pour la RAM ; réglages, paramètres pour l’EEPROM.

- Les périphériques internes de temps : Ils génèrent du temps, comptent, surveillent le bon déroulement du programme, de façon autonome.

- Les interfaces : Ils permettent les liaisons, les conversions des données entre l’unité centrale  périphériques externes.

Les périphériques externes : Ils permettent de communiquer entre l’ unité centrale  l’utilisateur. De capter des information , d’agir sur le milieu à traiter.

jean.claude.recoules@wanadoo.fr