FICHE COMPOSANT : TECHNOLOGIE

THEME : Les bobines ou selfs ou inductances

Les bobines sans noyau magnétique ou bobines à air

Ces bobines sont généralement fabriquées à la demande. Quelques tours de fil de cuivre émaillé ou argenté enroulés sur un mandrin vide. Elles sont utilisées dans le domaine des fréquences élevés : télévision, radio. Leur valeur est faible.

Exemple : 7 spires de fil  1mm  du bobinage : 4mm, longueur : 15mm : L = 90 nH

Les bobines avec noyau magnétique « cadre »

Ces bobines fonctionnent comme des antennes radio (moyennes fréquences).

Le noyau en ferrite concentre les ondes dans la bobine qui les capte.

Les bobines ajustables avec noyau magnétique réglable

Ces bobines sont en réalité des transformateurs HF accordés. Elles sont utilisées dans le changement de fréquence (FI) des récepteurs de radio (455kHz pour l’AM et 10,7MHz pour la FM). Elles sont blindées. Le réglage en enfonçant plus ou moins la cloche de ferrite autour de la bobine.

Les bobines avec un noyau magnétique d’usage général

Inductances courant fort : secteur

Selfs de déparasitage

Bobinage de cuivre monté sur tore ferrite, pour applications dans filtres secteur, montages à triacs et à thyristors, contrôle de moteurs DC ou pas-à-pas, etc. Intensités de 2 A à 15 A. Valeurs de 8 à 200H.

Selfs pour filtres secteur

Selfs composées de 2 bobinages symétriques, pour montage horizontal.

Tension maxi: 250 Vac. Valeurs de 2x1mH à 2x1,8mH.

Inductances CMS de puissance

Valeurs de 5,5µH à 1600µH

Intensité max : 7 A

Fréquence max 100 MHz

Inductances d’usage général courant faible : signal

Inductances miniatures axiales (marquage : code des couleurs en µH)

Selfs de choc HF (inductances d'arrêt) axiales miniatures. Valeurs : de 100 nH à 4,7mH

Tolérance : 10% de 100 nH à 33 µH ;   5% de 39 µH à 4700 µH

Inductances radiales type 7BS

Selfs miniatures HF radiales moulées type TOKO 7BS

Pas: 5 mm. Dimensions: 7 x 7 mm.

Valeurs de 100 nH à 820 nH.

Inductances radiales type 7BA.

Pas: 5 mm. Dimensions: 11.5 x 6 x 9.5 mm.

Valeurs de 1 µH à 820 µH.

Inductances radiales type 8RB

Pas: 5 mm. Dimensions: Ø 8 x 11.2 mm.

Valeurs de 1 mH à 8.2 mH.

Inductances radiales type 10RB

Selfs miniatures radiales moulées type TOKO 10RB

Pas: 5 mm. Dimensions: Ø 10.5 x 14 mm.

Valeurs de 10 mH à 120 mH.

Self de choc VK200

Self d'arrêt et de découplage VHF. Impédance: >700 ohms à 180 MHz. Inductance: 10 µH. Matériau: 4B1. Diamètre: 6 mm. Longueur: 10 mm.

Inductances CMS intégrées (chip inductor)

Valeurs de 1nH à 33µH

Fréquence max 100 MHz

jean.claude.recoules@wanadoo.fr