FICHE ELECTROCINETIQUE

THEME : Le circuit à une seule maille

Schéma d’étude

Données

Résistances

R1 = 10

R2 = 20

R3 = 30

R4 = 40

R5 = 50

Différences de potentiel

E1 = 40V

E2 = 20V

E3 = 10V

E4 = 50V

Intensité du courant

I = 0,4A  dans le sens

ABCDEFGHMA

Définition

Un circuit à une seule maille, est un circuit fermé, composé de sources de tension et de résistances placés en série.

Le courant (I), est commun à tous les éléments du circuit.

Exemple : la maille ABCDEFGHMA.

Loi des mailles

La somme des ddp consécutives d'une maille = 0V

Remarque : Le courant entre par le pôle +, des récepteurs, R et E'

Détermination du courant dans la maille

Sens du courant (I)

on choisit un sens arbitraire à (I). Exemple le sens de lecture de la maille ABCDEFGHMA.

On considére une source comme :

une force électromotrice (f.e.m.), (E), si le courant (I) sort de son pôle + (générateur).

une force contre électromotrice (f.c.e.m.), (E’), si le courant (I) entre par de son pôle + (récepteur).

Calcul de l’intensité du courant (I)

Loi d’Ohm généralisée

I = ( somme des f.e.m. - somme des f.c.e.m. ) / somme des résistances

I = E - E’

R

Validation du sens du courant (I)

Si le résultat du calcul de I, est positif, alors le sens choisi arbitrairement est corrert.

Si le résultat du calcul de I, est négatif, alors le sens choisi arbitrairement est à inverser.

Pour calculer les différences de potentiel dans le circuit, on utilise la loi d’Ohm et la loi d’additivité des tensions.

| Exemples R1 = 10 R2 = 20 R3 = 30 R4 = 40 R5 = 50 E1 = 40V E2 = 20V E3 = 10V E4 = 50V On choisit arbitrairement comme sens de (I) celui de la maille ABCDEFGHMA. E = E1 + E4 = 40 + 50 = 90V E’ = E2 + E3 = 20 + 10 = 30V R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 R = 10 + 20 + 30 + 40 + 50 = 150 I = E - E’ = 90 - 30 = 0,4A R 150 Le calcul de (I) donne un résultat positif : le sens de (I) choisi arbitrairement est correct. | Loi d'Ohm UR1 = R1 . I UR1 = 10x0,4 = 4V UR2 = R2 . I UR2 = 20x0,4 = 8V UR3 = R3 . I UR3 = 30x0,4 = 12V UR4 = R4 . I UR4 = 40x0,4 = 16V UR5 = R5 . I UR5 = 50x0,4 = 20V | Loi des mailles : maille ABCDEFGHMA UBA = E1 = 40V UCB = - UR1 = -R1.I = -10x0,4 = -4V UDC = -E2 = -20V UED = - UR2 = -R2.I = -20x0,4 = -8V UFE = -E3 = -10V UGF = - UR3 = -R3.I = -30x0,4 = -12V UHG = E4 = 50V UHM = - UR4 = -R4.I = -40x0,4 = -16V UAM = - UR5 = -R5.I = -50x0,4 = -20V Loi des mailles UBA+UCB+UDC +UED+UFE+UGF+UHG+UHM+UAM = 0 (40)+(-4)+(-20)+(-8)+(-10)+(-12)+(50)+(-16)+(-20) = 0 |
| --- | --- | --- |

jean.claude.recoules@wanadoo.fr