FICHE ELECTROCINETIQUE

THEME : La Quantité d’électricité et le courant électrique

Données

Résistances

R1 = 80

R2 = 20

R3 = 24

Générateur

UG = UAM = 200V

Intensités des courants

I1 = IR1 = 1A

I2 = IR2 = 4A

I3 = IR3 = 5A

Temps

t = 1/4h ou 900s = 0.25h

Schéma d’étude

Définition

1 coulomb est la quantité d’électricité que transporte un courant d’intensité 1 ampère pendant 1 seconde.

Sens conventionnel du  courant

Le courant circule du + vers le - à l’extérieur du générateur (G) :

Il sort du + du générateur (G)

Il entre par le + des récepteurs (Rx)

Unités

1 coulomb (C) = 1 Ampère (A)  en 1 seconde (s)

1 Ampère heure (Ah) = 1 Ampère (A) en 1 heure (h)

1 h = 3600s

1 Ampère heure (Ah) = 3600C

Formule

Q = I.t	( t = Q/I ; I = Q/t )

Domaine

- < Q < +  ; - < I < +  ; 0  t < +

Loi des noeuds

Un noeud est une jonction ou le courant se partage

Exemple : le noeud A ; le noeud B

La somme des courants entrants = La somme des courants sortants

I3 = I1 + I2	( I1 = I3 - I2  ; I2 = I3 - I1 )

Exemples

| I1 = IR1 = 1A t = 900s Q1 = I1.t Q1 =1x900 = 900C Q1 = 1x0.25 = 0.25Ah Q1 = 900 / 3600 = 0.25Ah | I2 = IR2 = 4A t = 900s Q2 = I2.t Q2 = 4x900 = 3600C Q2 = 4x0.25 = 1Ah Q2 = 3600 / 3600 = 1Ah | I3 = IR3 = 5A t = 900s Q3 = I3.t Q3 = 5x900 = 4500C Q3 = 4500 / 3600 = 1.25Ah Q3 = 5x0.25 = 1.25Ah | I3 = I1 + I2 I3 = 1+ 4 = 5A Q3 = Q1 + Q2 Q3 = 900 + 3600 = 4500C Q3 = 0.25 + 1 = 1.25Ah |
| --- | --- | --- | --- |

jean.claude.recoules@wanadoo.fr