FICHE ELECTROCINETIQUE

THEME : La résistance électrique

Schéma d’étude

Données

Résistances

R1 = 80

R2 = 20

R3 = 24

Différences de potentiel

UG = UAM = 200V

UBM = 120V

UAB = 80V

Intensités des courants

I1 = IR1 = 1A

I2 = IR2 = 4A

I3 = IR3 = 5A

Définitions

Conductance :

1 Siemens est la conductance d’un récepteur purement thermique, qui fait apparaître une différence de potentiel de 1 Volt quand il est traversé par un courant d’intensité 1 Ampère, la conductance  "accélère" le passage du courant.

Unité

1 Siemens (S) = 1 Ampère (A)  par Volt (V)

1 mS = 0,001S = 10-3 S

1S = 0,000001S = = 10-6 S

Formule

loi d’Ohm conductance

G = I / U

I = G.U  ( U = I/G )

G = 1 / R

Résistance :

1 Ohm est la résistance d’un récepteur purement thermique, qui fait apparaître une différence de potentiel de 1 Volt quand il est traversé par un courant d’intensité 1 Ampère, la résistance "freine" le passage du courant.

Unité

1 Ohm () = 1 Volt (V)  par Ampère (A)

1 k = 1000 = 103 

1M = 1000k = 1000000 = 106 

Formule

loi d’Ohm résistance

R = U / I

U = R.I	 ( I = U/R )

R = 1 / G

Remarque : la conductance est l’inverse de la résistance. La conductance est peu utilisée.

Domaine

- < U < +  ; - < I < +  ;  0  R < +  ; 0  G < +

Une résistance nulle (conductance infinie), est un fil, dans ce cas la ddp à ses bornes U = 0V .

Une résistance infinie (conductance nulle), est un isolant, dans ce cas l’intensité du courant qui la traverse I = 0A.

Loi de Joule

U = W/Q

R.I = P.t / I.t = P / I

P = U.I  ( P = R.I2  ; P = U2 / R )

| Exemples R1 = 80 IR1 = 1A UR1 = R1 . IR1 UR1 = 80x1 = 80V PR1 = UR1 . IR1 PR1 = 80x1 = 80W | R2 = 20 IR2 = 4A UR2 = R2 . IR2 UR2 = 20x4 = 80V PR2 = UR2 . IR2 PR2 = 80x4 = 320W | R3 = 24 IR3 = 5A UR3 = R3 . IR3 UR3 = 24x5 = 120V PR3 = UR3 . IR3 PR3 = 120x5 = 600W | R1 = 80 UR1 = 80V G1 = 1 / R1 G1 = 1 / 80 = 0,0125S = 12,5mS IR1 = G1 . U1 IR1 = 0,0125x80 = 1A |
| --- | --- | --- | --- |

jean.claude.recoules@wanadoo.fr