##### Récapitulatif  R.L.C en continu

| RESISTANCE (R) I(A) t(s) Rôle : elle s’oppose au passage du courant dans le circuit. Elle n’apporte aucun retard. Elle n’accumule pas l’énergie mais la dissipe sous forme de chaleur. ## Lois électriques R() = I(A) t(s) Loi d’Ohm : U(V) = R.I # Energie dissipée : W(J) =P.t U=RI I(A) U(V), P(W) 0 P=RI2 Loi de Joules : P(W) = RI² La tension et le courant varient en même temps. U(V) = f(I) P(W) = f(I) ## Etude technologique (résistance d’un fil) R = R() = résistance (.m²/m) = résistivité du matériau. Elle dépend de la température : ° = 0° (1+.)  = résistivité a °, 0 = résistivité a 0°,  = coefficient de température (1/°C)  = température en °C l (m) = longueur du fil l S  S(m²) = section du fil S = . | BOBINE (L) Rôle : placée en série avec une résistance, elle retarde toutes variations de courant instantané dans le circuit. Elle accumule de l’énergie sous forme magnétique dans son noyau. ## Lois électriques L(H) = Constante de temps : (s) = total (Wb)  (s) I(A) Energie accumulée : W(j) = .L.I² Puissance P(W) = #### Réponse à un échelon de tension  = R/L IL(A) Imax Imax.63% t(s) 0 ## Etude technologique (inductance d’une bobine longue) ## L = .N2. L(H) = coefficient d’auto-induction de la bobine  = 0. r 0 = perméabilité du vide(sans noyau) = 4..10-7 r = perméabilité du noyau N = nombre de spires (jointives) S(m²) = section du bobinage l S  N d L(m) = longueur de la bobine S = . | CONDENSATEUR (C) Rôle : placé en série avec une résistance, il retarde toutes variations de tension instantané à ses bornes. Il accumule de l’énergie sous forme électrostatique sur ces armatures. ## Lois électriques C(F) = Q(c) U(V) I(A)  (s) Constante de temps : (s) = R.C Energie accumulée : W(j) = .C.U² Puissance P(W) = #### Réponse à un échelon de tension  = R.C UC(V) Umax Umax.63% t(s) 0 ## Etude technologique (capacité d’un condensateur plan) C = . C(F) = capacité du condensateur  = permittivité diélectrique de l’isolant :  = 0.r 0 = permittivité du vide (sans isolant) : 0 = 8,85.10-12 r = permittivité de l’isolant S(m²) = surface des plaques (armatures en regard) e(m) = épaisseur du diélectrique Armatures métalliques (S) (Plaques conductrices) e C Diélectrique () (Isolant) (isolant) |
| --- | --- | --- |

jean.claude.recoules@wanadoo.fr