FICHE ELECTROCINETIQUE

THEME : La résistance équivalente

Schéma d’étude

Données

Résistances

R1 = 80

R2 = 20

R3 = 24

Différences de potentiel

UG = UAM = 200V

UBM = 120V

UAB = 80V

Intensités des courants

I1 = IR1 = 1A

I2 = IR2 = 4A

I3 = IR3 = 5A

Définition

La résistance équivalente ( Req ), entre deux points d’un circuit, est l’application de la loi d’Ohm entre ces points.

Unités

1 Ohm () = 1 Volt (V)  par Ampère (A)

Formules

ReqAB = UAB /IAB

Lois des groupements de résistance

Groupement parallèle :

Des résistances sont en parallèles si :

elles possèdent la même ddp à leurs bornes (ddp commune)

Elles ont toutes leurs deux points en commun.

1/Req// = somme des 1/R du groupement parallèle

Geq// = somme des G du groupement parallèle

Req// = 1 / Geq//

Si les résistances du groupement sont identiques, égales à R et de nombre n, alors Req// = R / n

La résistance équivalente parallèle à une valeur toujours inférieure à la plus faible des résistances du groupement.

Groupement série :

Des résistances sont en série si :

elles sont traversées par le même courant (courant commun). La jonction entre deux résistances ne doit pas être un noeud de courant.

Reqsérie = somme des R du groupement série

Si les résistances du groupement sont identiques, égales à R et de nombre n, alors Reqsérie = R x n

La résistance équivalente série à une valeur toujours supérieure à la plus forte des résistances du groupement.

Remarque :

Un groupement mixte est un mélange série, parallèle. Pour le traiter, on isole les portions de schémas ou les éléments sont strictement en série ou en parallèle. On calcule les résistances équivalentes que l’on remplace dans le schéma. Puis on traite le nouveau schéma, jusqu’au but désiré.

Pour calculer ReqAM , on calcule d’abord ReqAB = R1 // R2 , puis on ajoute ReqBM = R3

Exemples

| UAB = UR1 = UR2 = 80V IAB = I3 = 5A ReqAB = UAB / IAB ReqAB = 80 / 5 = 16 | R1 = 80 R2 = 20 1/ReqAB = 1/ R1 + 1/ R2 1/ReqAB = GeqAB = 1/80 + 1/20 = 0,0625S ReqAB = 1/GeqAB = 1/0,0625 = 16 | ReqAB = 16 ReqBM = R3 = 24 ReqAM = ReqAB + ReqBM ReqAM = 16 + 24 = 40 | ReqAM = UAM / IAM ReqAM = 200 / 5 = 40 |
| --- | --- | --- | --- |

jean.claude.recoules@wanadoo.fr