FICHE ELECTROCINETIQUE

THEME : Les générateurs en parallèle : superposition de courants

Schéma d’étude

Données

Résistances R1 = 20

R2 = 30

R3 = 12

Différence de potentiel

E1 = 30V

E2 = 15V

E3 = 12V

But : calculer la différence de potentiel UAM.

Superposition de courants

Principe : les générateurs de tension étant en parallèles, il est plus simple d'utiliser leur modèle électrique de Norton.

De ce fait, tous les composants du montage sont en parallèle. On associe les générateurs de courant, on calcule le générateur équivalent (Ieq ), en utilisant la loi de superposition de courants (loi des noeuds). On associe les résistances, on calcule la résistance équivalente (Req ), en utilisant la loi de groupement des résistances en parallèle.

UAM = Ieq . Req .

Calcul des modèles électriques de Norton "m.e.N."

I1 = E1 / R1 		I2 = E2 / R2		I3 = E3 / R3

I1 = 30 / 20 = 1,5A	I2 = 15 / 30 = 0,5A	I3 = 12 / 12 = 1A

Les résistances sont les mêmes, mais placées en parallèle.

Calcul du générateur de courant équivalent

Ieq = I1 + I2 + I3

Ieq = 1.5 + 0.5 + 1 = 3A

Req = 1 / Geq

Geq = G1 + G2 + G3

G1 = 1/R1 = 1/20 = 0,05S

G2 = 1/R2 = 1/30 = 0,0333S

G3 = 1/R3 = 1/12 = 0,0833S

Geq = 0,05 + 0,0333 + 0,0833 = 0,1666S

Req = 1 / 0,1666 = 6

Calcul de UAM

UAM = Req . Ieq

UAM = 6 x 3 = 18V

Généralisation par le Théorème de Millman, quelque soit le nombre de générateurs en parallèle, du principe de la superposition de courants.

UAM = Req . Ieq = E1R1+E2R2+E3R3+............EnRn1R1+1R2+1R3+............1Rn

jean.claude.recoules@wanadoo.fr