FICHE ELECTROCINETIQUE

THEME : La différence de potentiel et le potentiel

Données

Résistances

R1 = 80

R2 = 20

R3 = 24

Générateur

UG = UAM = 200V

Energies

WR1 = 72000J

WR2 = 288000J

WR3 = 540000J

WG = 900000J

Quantités d’électricité

Q1 = 900C

Q2 = 3600C

Q3 = 4500C

Temps

t = 1/4h = 0,25h ou 900s

Schéma d’étude

Définition

1 volt est la différence de potentiels entre deux points d’un circuit, correspondant au fait que chaque coulomb passant par ces deux points cède ou reçoit 1 joule.

Unités

1 volt (V) = 1 joule (J) par coulomb (C)

1 volt (V) = 1 Watt heure (Wh) par Ampère heure (Ah)

1 Ampère heure (Ah) = 3600C

1 Watt heure (Wh) = 3600J

Formule

U = W/Q 	( W = Q.U ; Q = W/U )

Domaine

- < U < +  ;  0  W < +  ;  - < Q < +

Définitions

Potentiel (V) : écart en volt d’un point d’un circuit par rapport à un point de potentiel de référence appelé masse (M),  VM = 0V.

Exemples

VA = UG = 200V

VB = UR3 = 120V

Différence de potentiels (ddp) (U) : écart en volt entre deux points d’un circuit.

UAB = VA - VB

UAB = 200 -120 = 80V 		UBA = VB - VA = 120 - 200 = -80V

UAB = UR1 = UR2 		UBA = - UAB

UBM = VB - VM  = VB - 0 = VB

Loi d’additivité des tensions

Les ddp consécutives s’ajoutent.

UAM  = UAB + UBM		UAM = UG = 80 + 120   = 200V

| WR1 = 72000J = 20Wh Q1 = 900C = 0,25Ah UR1 = 72000/900 = 80V UR1 = 20 / 0,25 = 80V | WR2 = 288000J = 80Wh Q2 = 3600C = 1Ah UR2 = 288000/3600 = 80V UR2 = 80 / 1 = 80V | WR3 = 540000J = 150Wh Q3 = 4500C = 1,25Ah UR3 = 540000/4500 = 120V UR3 = 150 / 1,25 = 120V | WG = 900000J = 250Wh Q3 = 4500C = 1,25Ah UG = 900000/4500 = 200V UG = 250 / 1,25 = 200V |
| --- | --- | --- | --- |

Exemples

jean.claude.recoules@wanadoo.fr