FICHE ELECTROCINETIQUE

THEME : L’énergie et la puissance électrique

Schéma d’étude

Données

Résistances

R1 = 80

R2 = 20

R3 = 24

Générateur

UG = UAM = 200V

Puissances

PR1 = 80W

PR2 = 320W

PR3 = 600W

PG = 1000W = 1kW

Temps

t = 1/4h  = 0,25h ou 900s

Définition

1 Watt est la puissance qui correspond à une énergie fournie ou reçue de 1 joule en 1 seconde.

Principe de conservation d’énergie

Le générateur fournit l’énergie électrique WG , les trois récepteurs R1, R2, R3, la transforme en énergie thermique (chaleur).

Energie fournie = Energie reçue

WG = WR1 + WR2 + WR3

Unités

1 joule (J) = 1 Watt (W)  en 1 seconde (s)

1 Watt heure (Wh) = 1 Watt (W) en 1 heure (h)

1 h = 3600s

1 Watt heure (Wh) = 3600J = 3,6kJ

1 kWh = 1000Wh

1 calorie est l’énergie que reçoit ou cède 1g d’eau quand sa température augmente ou baisse de 1°C.

1 calorie (cal) = 4.18J

1 cheval (cv) = 736W

Formule

W = P.t	( t = W/P ; P = W/t )

Domaines

0  t < +  ;  0  P < +  ;  0  W < +

Exemples

| PR1 = 80W t = 900s = 0,25h WR1 = PR1.t WR1 = 80x900 = 72000J WR1 = 72000/3600 = 20Wh WR1 = 80x0,25 = 20Wh | PR2 = 320W t = 900s = 0,25h WR2 = PR2.t WR2 = 320x900 = 288000J WR2 = 288000/3600 = 80Wh WR2 = 320x0,25 = 80Wh | PR3 = 600W t = 900s = 0,25h WR3 = PR3.t WR3 = 600x900 = 540000J WR3 = 540000/3600 = 150Wh WR3 = 600x0,25 = 150Wh | PG = 1000W t = 900s = 0,25h WG = PG.t WG = 1000x900 = 900000J WG = 900000/3600 = 250Wh WG = 1000x0,25 = 250Wh |
| --- | --- | --- | --- |

WG = WR1 + WR2 + WR3

WG = 72000 + 288000 + 540000 = 900000J = 900kJ

WG = 20 + 80 + 150 = 250Wh

jean.claude.recoules@wanadoo.fr