# FICHE COURANT ALTERNATIF

THEME : L’impédance

Schéma d’étude

Définition générale :

L’impédance entre deux points A et B d’un circuit, est le rapport entre la différence de potentiel efficace UAB aux bornes A et B du circuit et l’intensité du courant alternatif efficace IAB qui traverse ce circuit.

Formule de l’impédance :

ZAB =  	(UAB = ZAB.IAB)

Remarques sur l’impédance :

Le mot impédance signifie : empêcher (le courant de passer)

Plus l’impédance est faible et plus le courant alternatif peut circuler librement. La limite inférieure est Z = 0 (un fil)

Plus l’impédance est forte et moins le courant alternatif peut circuler. La limite supérieure est Z    (un isolant)

L’impédance n’apparaît qu’en courant alternatif.

L’impédance a le même symbole et la même unité que la résistance.

L’impédance s’obtient comme la résistance en appliquant la loi d’Ohm.

L’impédance à la même phase par rapport au courant qui la traverse que la tension à ses bornes.

Convention d’écriture :

Les tensions et les courants variables sont définis par des lettres minuscules : i1, iAB , u2, uAB  etc.

La valeur efficace de ces tensions et courants variables est définie des lettres majuscules : I1, IAB , U2, UAB, etc.

Remarque : l’admittance Y est l’inverse de l’impédance Z : Y = . Y s’exprime en Siemens (S) comme la conductance

Impédances Z() des trois composants des composants passifs élémentaires : R, L, C :

| Schéma de structure | Schéma équivalent aux impédances | Impédance Z (Admittance Y) | Déphasage de la tension par rapport au courant dans Z |
| --- | --- | --- | --- |
|  o IR UR La résistance R en Ohm () |  | # ZR = R (YR = 1/R) L’impédance de la résistance est égale à la valeur de sa résistance. ZR = constante ZR est donc indépendante de la fréquence F. La résistance est un composant non réactif. Exemple R = 150 ; ZR = 150 Forme complexe de l’impédance : ZR = R (réel pur) (YR = 1/R) | Loi d’Ohm : UR = ZR.IR Déphasage  de la tension / courant dans une résistance :  = 0rad = 0° |
|  o IL UL La bobine L en Henry (H) |  | ZL = L. = L.2..F (YL = 1/L.) L’impédance de la bobine est une fonction linéaire de la fréquence F. ZL = a.F (a = L.2.) (F est la variable) si F 0Hz (continu), alors ZL  0 (fil) si F Hz, alors ZL    (isolant) La bobine est un composant réactif (qui réagit au passage du courant alternatif) Forme complexe de l’impédance : ZL= j. L. (imaginaire pur) (YL = 1/j.L.) | Loi d’Ohm : UL = ZL.IL Déphasage  de la tension / courant dans une bobine :  = rad = 90° (j) |
|  o IC UC Le condensateur en Farad (F) |  | ZC = = (YC = C.) L’impédance du condensateur est une fonction inverse de la fréquence F. ZC = (a = C.2.) si F 0Hz (continu), alors ZC    (isolant) si F  Hz, alors ZC  0 (fil) Le condensateur est un composant réactif. Forme complexe de l’impédance : ZC= -j. = (imaginaire pur) (YC = j.c.) | Loi d’Ohm : UC = ZC.IC Déphasage  de la tension / courant dans un condensateur :  = - rad = -90° (-j = ) |

jean.claude.recoules@wanadoo.fr