FICHE COURANT ALTERNATIF

THEME : Impédances en série

Schéma d’étude       Schéma équivalent         Données :

UAB = 5V tension alternative efficace aux bornes du montage.

IAB = 0,01A courant  alternatif efficace qui circule dans le montage.

Z1 = R1 = 400  . Impédance d’une résistance R1.UZ1 = Z1.IAB = 4V

Z2==200 . Impédance d’un condensateur C2 : UZ2 =Z2.IAB = 2V

Z3=L3. = 600 . Impédance d’une bobine L3 : UZ3 = Z3.IAB = 6V

Z4==100 . Impédance d’un condensateur C4 : UZ4 =Z4.IAB = 1V

Rappel : (voir la fiche sur les impédances) L’impédance est la quantité d’Ohm d’un circuit en courant alternatif.

Formule de l’impédance : ZeqAB =  	(UAB = ZeqAB.IAB)

1) Détermination et calcul de ZeqAB par la construction vectorielle des tensions (diagramme de Fresnel)

b

a

c

);UZ4)

);UAB)

);UZ1)

);IAB)

);UZ2)

);UZ3)



Le courant IAB est commun, on le prend comme origine des phases.

Équation vectorielle des tensions :  = +++

Les tensions sont placées consécutivement en tenant compte des phases de chacune. La construction donne un triangle rectangle abc :

la base « a » représente la tension des composants non inductifs (R)

la hauteur, « b » représente la tension des composants inductifs. (L, C)

l’hypoténuse  « c = » représente la tension totale. tan() = b/a

Formules générales : || =     (/) = Atan

Les tensions et les impédances aux bornes des condensateurs sont comptées négative. Celle aux bornes des bobines et des résistances positives.

|| = . En divisant chaque tension par IAB on calcule

l’impédance équivalente : |ZeqAB| =  =  =  = 500. Chaque impédance  Z1, Z2, etc. possède la même phase que la tension à ses bornes , , etc. Le triangle formé par les impédances est semblable à celui formé par les tensions. Le courant dans le circuit : IAB =  =  = 0,01A.. La  tension aux bornes de chaque impédance s’obtient en appliquant la loi d’Ohm « U = Z.I » : UZ1 = Z1.IAB = 4V ; UZ2 = Z2.IAB = 2V ; UZ3 = Z3.IAB = 6V : UZ4 = Z4.IAB = 1V . Le Déphasage de / : tan  =  =  =     = Atan  = 36,87°, renseigne sur la nature du circuit :  > 0 : inductif.  < 0 : capacitif.  = 0 : résistif.   (ici inductif) La Puissance apparente s’obtient en appliquant l’une des loi « S = U.I ou S = Z.I2 » : SZ1 = UZ1.IAB = 0,04VA ; SZ2 = UZ2 .IAB = 0,02VA ; SZ3 = UZ3 .IAB = 0,06VA ; SZ4 = UZ4 .IAB = 0,01VA ; SZeqAB = UAB .IAB = 0,05VA. Chaque puissance SZ1, SZ2, etc. possède la même phase que sa tension , , etc. Le triangle formé par les puissances apparentes est semblable à celui formé par les tensions.

Echelle : 1V  1cm

2) Détermination et calcul de ZeqAB par les complexes

Equation complexe : ZeqAB =  = Z1+Z2+Z3+Z4		Z1 = R1 ;  Z2 = -j. ; Z3 = j.L3. ; Z4 = -j.

ZeqAB = R1 - j. + j.L3. - j. = R1 + j.( - +L3. - )

ZeqAB est de la forme complexe "a + jb"

Module de ZeqAB :

|ZeqAB| = =  =   =  = 500

Argument de ZeqAB :

 = Arg(ZeqAB) = Atan () = Atan () = Atan () = Atan () = Atan ( ) = 36,87°

jean.claude.recoules@wanadoo.fr